附件4

岗位实操测试内容及标准

| 科目 | 项目 | 内容与要求 | 分值 | 评分标准 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优秀 | 良好 | 不及格 |  |
| 船舶发电机组手动并车、解列 | 准备 - 工作 | - 检查待并车发电机组冷却水、滑油、燃油、启动电源等阀门开关是否打开。 | 10 | 9-10 | 6-8 | 6以下 | - 1.考核科目为船舶发电机组手动并车、解列； - 2.频差不能偏大也不可太小； - 3.避免逆功率； - 4.按合闸按钮应有适当的提前量； 5.绝对禁止180度方向合闸； 6.并车完毕及时断开同步表。 |
|  | 并车 - 操作 | - 1.启动待并车发电机组，缓慢加速到接近额定转速；检查发电机的三相电压，看是否建立起额定电压； - 2.接通同步表，检测电网和待并发电机的差频大小和方向，通过调速开关进行频率预调、精调，捕捉同相点（同步表指针转到11点位置），进行合闸操作； - 3.转移负载；切除同步表。 | 10 | 9-10 | 6-8 | 6以下 |  |
|  | 解列 | 降低负荷，两台发电机功率之和小于一台发电机功率，断开一台后调整运行发电机的频率和电压。 | 10 | 9-10 | 6-8 | 6以下 |  |
| 船舶主推进柴油机的启停 | 准备 工作 | - 检查主推进柴油机燃油系统、滑油系统、淡水系统、海水系统、启动电源等阀门开关是否打开。 | 10 | 9-10 | 6-8 | 6以下 | - 1.考核科目为船舶主推进柴油机的启停； - 2.相关系统、设备、参数检查要全面； 3.操作动作需熟练、连贯、无差错、无遗漏。 |
|  | 启动 操作 运行 管理 | - 1.主推进柴油机机旁手动启动主机，启动后检查柴油机运行状况，检查燃油、滑油、淡水、海水的压力和温度； - 2.主推进柴油机运行管理，按规定检查参数、液位、外部巡视。 | 10 | 9-10 | 6-8 | 6以下 |  |
|  | 停机 | 按正常步骤降速停机、系统恢复关闭相关阀门开关。 | 10 | 9-10 | 6-8 | 6以下 |  |
| 合 计 |  |  | 60 |  |  |  | 岗位实操总成绩不达标（＜36分）一律不予聘用。 |